《Internet协议分析实验报告》

实验单元： 物理层和介质

数据链路层

网络层(1/6)

学号:_031602523_    姓名:___刘宏岩___  实验机位:___A___

小组成员:

学号：031602201 姓名: 蔡鸿毅

学号: 031602212 姓名: 高裕翔

学号：031602222 姓名: 李萍萍

学号：031602502 姓名: 陈柏涛

学号: 031602523 姓名: 刘宏岩

学号：031602617 姓名: 葛  亮

实验时间：2018年6月16日

实验目录

第1部分 物理层和介质(3个任务)

实验1 信号及其传输特性分析

练习二 信号的传输减损

任务一 信号的衰减

练习三 数据速率限制的计算

任务一 实例计算

实验3 信号的模拟传输

练习一 数字到模拟的转化

任务一 BASK调制解调器

第2部分 数据链路层(5个任务)

实验6 典型数据链路与访问控制

练习二 MAC帧编辑与分析

任务二 理解MAC地址的作用

任务三 编辑MAC广播帧

练习三 ARP报文编辑与分析

任务一 领略真实ARP

任务二 同一子网的ARP报文编辑与分析

任务三 跨路由ARP报文编辑与分析

第3部分 网络层(1/6)(1个任务)

实验9 网际协议(ipv4)分析

练习一 IP数据报编辑与分析

任务一 IP数据报编辑与分析

实验1 信号及其传输特性分析

练习二 信号的传输减损

实验学时

1学时

实验目的

● 了解衰减、失真和噪声三种常见的传输减损类型

● 了解几种常见的噪声类型以及信噪比

实验环境

网络拓扑结构一

实验工具

虚拟通信工具

实验任务

任务一 信号的衰减

任务一 信号的衰减

本任务每台主机为一组。现仅以主机A所在组为例，其它组的操作参考主机A所在组的操作。

1.  搭建仿真线路

（1）打开虚拟通信工具，新建仿真视图；

（2）选择正弦/余弦波、放大器、信号输出器，利用放大器连接分析信号衰减实验的仿真线路图，如下图所示；

2.  器件参数设置

（1）设置正弦/余弦波的器件参数，设置振幅为5V，频率为6Hz；

（2）调节放大器的放大倍数，对正弦/余弦波进行放大，选择默认值；

（3）其他器件参数保持默认值；

3.  仿真结果分析

（1）运行仿真线路，观察正弦/余弦波信号经过放大器后的的时域波形；

（2）重新调整正弦/余弦波参数（振幅为3V，频率为10Hz），重新运行，记录实验结果；

（3）对比上面的结果进行分析。

1. 调整振幅会使波形的峰峰值发生变化

2. 调整频率会使波形的周期发生变化

3. 正弦余弦信号经过放大器后，信号经放大器放大信号大小变大，但小于理论值，信号频率不变。说明正弦余弦信号在穿过放大器的时候被放大，同时也产生一定的衰减，信号频率不变。

练习三 数据速率限制的计算

实验学时

1学时

实验目的

● 了解限制数据传输速率的因素

● 掌握奈奎斯特比特率（用于无噪声通道）

● 掌握香农容量定理（用于噪声通道）

实验环境

网络拓扑结构一

实验工具

虚拟通信工具

实验任务

任务一 实例计算

任务一 实例计算

1.  奈奎斯特比特率实例计算

考虑带宽为3000Hz的无噪声通道，传输具有四种信号电平的信号（每一种电平发送两个位）。根据前面实验原理的学习，计算最大比特率。

对于无噪声通道，根据奈奎斯特比特率公式计算理论上的最大比特率：

最大比特率=2×3000Hz×log24=12000bps

2.  香农容量定理实例计算

我们可以计算一条常规电话线路理论上的最高比特率。通常情况下，电话线路的带宽为3000Hz（300Hz～3300Hz）。信噪比通常为3162。根据实验原理，计算这一通道的容量。

根据香农容量定理，能够确定噪声通道理论上的最高数据速率：

通道容量C=B·log21+SNR=3000Hz×log21+3162≈34881.23 bps

3.  混合应用实例计算

有一个2MHz带宽的通道。通道的信噪比是127，根据实验原理，计算合适的比特率以及信号电平是多少。

首先，使用香农公式确定上限：

C=B·log21+SNR=2×106×log2(1+127)=14Mbps

尽管香农公式计算结果是6Mbps，但这是上限。为了获得更好的性能，可选择低一些的值，如12Mbps。然后使用奈奎斯特公式计算信号电平的数量：

12Mbps=2×2MHz×log2L→L=8（个）

实验3 信号的模拟传输

练习一 数字到模拟的转化

实验学时

1.5学时

实验目的

● 掌握数模转换的理论

● 掌握幅移键控过程及其内部工作原理

● 掌握频移键控过程及其内部工作原理

● 掌握相移键控过程及其内部工作原理

实验环境

网络拓扑结构一

实验工具

虚拟通信工具

实验任务

任务一 BASK调制解调器

任务一 BASK调制解调器

本任务每台主机为一组。现仅以主机A所在组为例，其它组的操作参考主机A所在组的操作。

1.  搭建仿真线路

（1）打开虚拟通信工具，新建仿真视图；

（2）选择随机信号、BASK调制、BASK解调、信号输出器，连接BASK调制解调的仿真线路图，如下图所示；

2.  器件参数设置

（1）设置随机信号输入方式为用户输入，由用户自行输入待调制的信号，其他参数保持默认值；

（2）设置BASK调制器的载波频率，为了方便观察，可设置1至5之间的整数，其他参数保持默认值；

（3）BASK解调器的参数设置与BASK调制器相同即可；

3.  仿真结果分析

（1）运行仿真线路，设置BASK调制器的载波频率为2，信号输入为：0 1 0 1 0 1 0 1 1 0。观察随机信号、BASK调制、BASK解调后的输出波形，理解BASK调制和解调的过程；

（2）重新调整随机信号的输入为：1 0 1 0 1 0 1 0 0 1，重新运行，对比上面的结果进行分析；

（3）同样，可以在BASK调制器件后，连接傅里叶变换器（注意改为离散变化），观察BASK调制后的频域波形情况；

（4）实验结论。

BASK就是二进制幅移键控。

调制就是把数字型号转换用正弦函数表示的模拟信号。

解调的过程与调制相反，模拟信号转换为数字信号。

实验6 典型数据链路与访问控制

练习二 MAC帧编辑与分析

实验学时

1.5学时

实验目的

● 掌握以太网的报文格式

● 掌握MAC地址的作用

● 掌握MAC广播地址的作用

● 掌握协议编辑器和协议分析器的使用方法

实验环境

网络拓扑结构一

实验工具

协议分析器

协议编辑器

命令行

地址本工具

实验任务

任务二 理解MAC地址的作用

任务三 编辑MAC广播帧

任务二 理解MAC地址的作用

各主机打开协议分析器，进入相应的网络结构并验证网络拓扑的正确性，如果通过拓扑验证，关闭协议分析器继续进行实验，如果没有通过拓扑验证，请检查网络连接。

本任务将主机A、B、C、D、E、F作为一组进行实验。

1.  主机A、B、C、D、E、F启动协议分析器，打开捕获窗口进行数据捕获并设置过滤条件（提取ICMP协议）。

2.  主机A ping 主机C。

3.  主机A、B、C、D、E、F上停止捕获数据，在捕获的数据中查找所发送的ICMP数据帧，并分析其内容。

● 记录实验结果。

|  | 本机MAC地址 | 源MAC地址 | 目的MAC地址 | 是否接收到，为什么？ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主机B | 000C29-6DE66A | 000C29-848F1E | 000C29-D71691 | 收到 |
| 主机D | 000C29-F03273 | 000C29-848F1E | 000C29-D71691 | 收到 |
| 主机E | 000C29-C72AD7 | - | - | 未接收到 |
| 主机F | 000C29-32D4EA | - | - | 未接收到 |

◆ 为什么有的主机会收到ICMP数据包而有的主机收不到ICMP数据包？

集线器收到ICMP报文，会把报文洪泛到除接收端口外的各个端口；

交换机收到ICMP报文，通过查找CAM表，将报文从指定端口发出，不会采取集线器的洪泛转发方式。

A发出报文，集线器1将ICMP报文洪泛到主机B和交换机，故主机B接收到ICMP报文，但是不会应答。

交换机查找CAM表，发现此ICMP报文要发到集线器2，而不发给集线器3，集线器2通过洪泛将ICMP报文发给主机C、D。所以主机D可以收到ICMP报文而主机E、F无法收到。

任务三 编辑MAC广播帧

各主机打开协议分析器，进入相应的网络结构并验证网络拓扑的正确性，如果通过拓扑验证，关闭协议分析器继续进行实验，如果没有通过拓扑验证，请检查网络连接。

本任务将主机A、B、C、D、E、F作为一组进行实验。

1.  主机E启动协议编辑器。

2.  主机E编辑一个MAC帧：

目的MAC地址：FFFFFF-FFFFFF

源MAC地址：主机E的MAC地址

协议类型或数据长度：大于0x0600

数据字段：编辑长度在46—1500字节之间的数据

（截图）

3.  主机A、B、C、D、F启动协议分析器，打开捕获窗口进行数据捕获并设置过滤条件（源MAC地址为主机E的MAC地址）。

(截图)

4.  主机E发送已编辑好的数据帧。

5.  主机A、B、C、D、F停止捕获数据，察看捕获到的数据中是否含有主机E所发送的数据帧。

(截图并说明)

说明：捕获到数据ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ………….

● 结合任务三的实验结果，简述FFFFFF-FFFFFF作为目的MAC地址的作用。

用于作为在局域网内的广播地址。

◆ 主机A、B、C、D、F是否可以收到主机E的广播帧？

都可以，

◆ 说明MAC广播帧的范围？

一个局域网内的所有主机。

练习三 ARP报文编辑与分析

实验学时

2学时

实验目的

● 掌握ARP协议的报文格式

● 掌握ARP协议的工作原理

● 理解ARP高速缓存的作用

● 掌握ARP请求和应答的实现方法

● 掌握ARP缓存表的维护过程

实验环境

网络拓扑结构二

实验工具

协议分析器

协议编辑器

命令行

实验任务

任务一 领略真实ARP

任务二 同一子网的ARP报文编辑与分析

任务三 跨路由ARP报文编辑与分析

任务一 领略真实ARP

各主机打开协议分析器，进入相应的网络结构并验证网络拓扑的正确性，如果通过拓扑验证，关闭协议分析器继续进行实验，如果没有通过拓扑验证，请检查网络连接。

本任务将主机A、B、C、D、E、F作为一组进行实验。

1.  主机A、B（两块网卡）、C、D、E、F启动协议分析器，打开捕获窗口进行数据捕获并设置过滤条件（提取ARP、ICMP）。

(截图)

2.  主机A、B、C、D、E、F在命令行下运行“arp -d”命令，清空ARP高速缓存。

3.  主机A ping 主机D（172.16.1.4）。

4.  主机E ping 主机F （172.16.0.3）。

5.  主机A、B（两块网卡）、C、D、E、F停止捕获数据，并立即在命令行下运行“arp -a”命令察看ARP高速缓存。

(截图)

●  ARP高速缓存表由哪几项组成？

IP地址、MAC地址、类型字段

●  结合协议分析器上采集到的ARP报文和ARP高速缓存表中新增加的条目，简述ARP

假设网络中的主机A要和主机B交换数据，首先主机A要得到主机B的IP地址和MAC地址的映射关系，工作过程如下：

- ARP模块接收来自上层的IP数据报后，提取其目的的IP地址。

- 主机A检查自己的高速缓存中的ARP表，判断ARP表中是否存有主机B的IP地址与MAC地址的映射关系。如果找到，则完成ARP地址解析；如果没有找到，则转至(3)。

- 主机A广播含有自身IP地址与MAC地址映射关系的请求信息包，请求解析主机B的IP的地址与MAC地址映射关系。

- 主机A等待接收ARP应答。

- 如果主机A没有收到ARP应答，则停止发送数据报；

如果收到ARP应答，执行(6)。

- 主机A收到主机B的响应信息，使用应答中的物理地址（MAC）作为数据报的mac地址，并将主机B的IP地址与MAC地址的映射关系存入自己的ARP表中，从而完成主机B的ARP地址解析。

任务二 同一子网的ARP报文编辑与分析

各主机打开协议分析器，进入相应的网络结构并验证网络拓扑的正确性，如果通过拓扑验证，关闭协议分析器继续进行实验，如果没有通过拓扑验证，请检查网络连接。

本任务将主机A、B、C、D、E、F作为一组进行实验。

1.  在主机A和主机E上启动协议编辑器，并编辑一个ARP请求报文。其中：主机A编辑的数据如下：

MAC层：

目的MAC地址：设置为FFFFFF-FFFFFF

源MAC地址：设置为主机A的MAC地址

协议类型或数据长度：0806

ARP层：

发送端硬件地址：设置为主机A的MAC地址

发送端逻辑地址：设置为主机A的IP地址（172.16.1.2）

目的端硬件地址：设置为000000-000000

目的端逻辑地址：设置为主机C的IP地址（172.16.1.3）

主机E编辑的数据如下：

MAC层：

目的MAC地址：设置为FFFFFF-FFFFFF

源MAC地址：设置为主机E的MAC地址

协议类型或数据长度：0806

ARP层：

发送端硬件地址：设置为主机E的MAC地址

发送端逻辑地址：设置为主机E的IP地址（172.16.0.2）

目的端硬件地址：设置为000000-000000

目的端逻辑地址：设置为主机F的IP地址（172.16.0.3）

2.  主机B（两块网卡）、C、D、F启动协议分析器，打开捕获窗口进行数据捕获并设置过滤条件（提取ARP协议）。

3.  主机A、B、C、D、E、F在命令行下运行“arp -d”命令，清空ARP高速缓存。主机A和主机E发送已编辑好的ARP报文。

4.  主机B（两块网卡）、C、D、F停止捕获数据，分析捕获到的数据，进一步体会ARP报文交互过程。

(截图并分析)

做完实验后，请同学考虑以下问题：

◆ 哪些主机收到了主机A的ARP请求包并给出ARP响应包，哪个主机收到了主机E的ARP请求包并给出ARP响应包？

ABCDF主机收到了主机A的ARP请求包

主机F给出ARP响应包

主机F收到了主机E的ARP请求包并给出ARP响应包

◆ 主机A、C、D是否收到主机E的ARP请求包，为什么？

不能收到

ARP请求包是在局域网内进行广播，主机B为路由器，主机A、C、D与主机E不属于同一个局域网。故主机E发的请求包主机A、C、D收不到。

任务三 跨路由ARP报文编辑与分析

各主机打开协议分析器，进入相应的网络结构并验证网络拓扑的正确性，如果通过拓扑验证，关闭协议分析器继续进行实验，如果没有通过拓扑验证，请检查网络连接。

本任务将主机A、B、C、D、E、F作为一组进行实验。

1.  主机B在命令行方式下输入staticroute_config命令，开启静态路由服务。

2.  主机A、B、C、D、E、F在命令行下运行“arp -d”命令，清空ARP高速缓存。

3.  主机A、B（两块网卡）、C、D、E、F重新启动协议分析器，打开捕获窗口进行数据捕获并设置过滤条件（提取ARP、ICMP）。

(截图)

4.  主机A ping 主机E（172.16.0.2）。

5.  主机A、B（两块网卡）、C、D、E、F停止数据捕获，察看协议分析器中采集到的ARP报文，并回答以下问题：

● 单一ARP请求报文是否能够跨越子网进行地址解析？为什么？

不能，由于ARP是以广播的方式，广播报文不能跨越子网。因此，单一ARP请求报文不能够跨越子网进行地址解析。

● ARP地址解析在跨越子网的通信中所起到的作用？

解析网关的MAC地址，ARP无法跨跃不同的网段。

◆ 哪些主机收到了ARP请求包，哪台主机给出了ARP响应包？

(截图说明)

6.  主机B在命令行方式下输入recover_config命令，停止静态路由服务。

实验9 网际协议(ipv4)分析

练习一 IP数据报编辑与分析

实验学时

1学时

实验目的

● 掌握IP数据报的报文格式

● 掌握IP校验和计算方法

实验环境

网络拓扑结构二

实验工具

协议分析器

协议编辑器

命令行

实验任务

任务一 IP数据报编辑与分析

任务一 IP数据报编辑与分析

各主机打开协议分析器，进入相应的网络结构并验证网络拓扑的正确性，如果通过拓扑验证，关闭协议分析器继续进行实验，如果没有通过拓扑验证，请检查网络连接。

本任务将主机A、B、C、D、E、F作为一组进行实验。

1.  主机B在命令行方式下输入staticroute_config命令，开启静态路由服务。

2.  主机E和F启动协议编辑器，编辑IP数据报，其中主机E编辑如下数据报：

MAC层：

目的MAC地址：主机B的MAC地址（对应于172.16.0.1接口的MAC）。

源MAC地址：主机E的MAC地址。

协议类型或数据长度：0800。

IP层：

总长度：IP层长度。

生存时间：128。

源IP地址：主机E的IP地址（172.16.0.2）。

目的IP地址：主机A 的IP地址（172.16.1.2）。

校验和：在其它所有字段填充完毕后计算并填充。

自定义字段：

数据：填入大于1字节的用户数据。

主机F编辑如下数据报：

MAC层：

目的MAC地址：主机B的MAC地址（对应于172.16.0.1接口的MAC）。

源MAC地址：主机F的MAC地址。

协议类型或数据长度：0800。

IP层：

总长度：IP层长度。

生存时间：128。

源IP地址：主机F的IP地址（172.16.0.3）。

目的IP地址：主机C的IP地址（172.16.1.3）。

校验和：在其它所有字段填充完毕后计算并填充。

自定义字段：

数据：填入大于1字节的用户数据。

【说明】先使用协议编辑器的“手动计算”校验和，再使用协议编辑器的“自动计算”校验和，将两次计算结果相比较，若结果不一致，则重新计算。

(截图并简要说明)

●  IP在计算校验和时包括哪些内容？

只计算首部校验和

3.  在主机A、B（两块网卡分别打开捕获窗口）、C、D上启动协议分析器，设置过滤条件（提取IP协议），开始捕获数据。

4.  主机E和F发送第2步中编辑好的报文。

5.  主机A、B、C、D停止捕获数据，在捕获到的数据中查找主机E、F所发送的数据报，并回答以下问题：

●  第2步中主机E所编辑的报文，经过主机B到达主机A后，报文数据是否发生变化？若发生变化，记录变化的字段，并简述发生变化的原因。

生存时间、首部检验和发生变化。

生存时间是数据报经过路由器的最大跳数，过路由器（主机B）时，生存时间减一，TTL值也在IP报文首部，自然校验和发生变化。

●  第2步中主机F所编辑的报文，经过主机B到达主机C后，报文数据是否发生变化？若发生变化，记录变化的字段，并简述发生变化的原因。

发生了变化

生存时间、首部检验和发生变化。

生存时间是数据报经过路由器的最大跳数，过路由器（主机B）时，生存时间减一，TTL值也在IP报文首部，自然校验和发生变化。

6.  将第2步中主机E和F所编辑的报文的“生存时间”设置为1，重新计算校验和。

校验和为：8C72

(截图说明校验和正确)

7.  主机A、B、C、D重新开始捕获数据。

8.  主机E和F发送第6步中编辑好的报文。

9.  主机A、B、C、D停止捕获数据，在捕获到的数据中查找所发送的数据报，并回答以下问题：

●  主机A、B是否能捕获到主机E所发送的报文？简述产生这种现象的原因。

A不能

B能收到

数据报在每一次经过路由器时TTL减一，E编辑的报文的生存时间设为1，到达路由器B后，生存时间变为0，路由器把该包丢弃，不再进行转发。

●  主机B、C、D是否能捕获到主机F所发送的报文？简述产生这种现象的原因。

B能收到

C、D不能收到

主机F发送生存时间为1的报文，到路由器B后，TTL减一，被丢弃，于是B不转发该数据报，主机C、D不能收到。

10. 主机B在命令行方式下输入recover_config命令，停止静态路由服务。